เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  2/ 2559

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง – รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ                                                                                       ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน                                                                                                                   ลงวันที่   2   กุมภาพันธ์   2559

เทศบาลตำบลหนองขนาน มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ  จำนวน 1 คัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า

น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม ตอนท้ายเก๋งเป็นตัวถังบรรทุกน้ำมีปริมาตร

ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ตัวถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ มอก.9001 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือจากหน่วยงานราชการที่มีความสามารถให้การรับรองในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิตการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม โดยมีหนังสือ

แต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคย

ใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

- ตัวรถยนต์

  - ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

  - เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยวล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นลงได้เพื่อตรวจสอบ

สภาพเครื่องยนต์

  - มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่งรวมพนักงานขับรถ

  - ระบบพวงมาลัยขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

  - มีชุดปัดน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต

  - มีมาตรวัดสัญญาณเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

  - มีกระจกมองหลังติดตั้งทั้งด้านซ้ายและขวาสามารถปรับมุมการมองได้

  - ติดตั้งฟิล์มกรองแสง

  - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมวิทยุเครื่องเล่น

1.10 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบฝาปิดมีกุญแจขนาดบรรจุตามมาตรฐานผู้ผลิต

2/ 2. เครื่องยนต์....

-2-

2. เครื่องยนต์

2.1 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซล

ที่ได้มาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า มอก.2315-2551

2.2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า

3. ระบบส่งกำลัง

3.1 คลัทซ์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

3.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

4. ระบบบังคับเลี้ยว

4.1 พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

5. ระบบกันสะเทือน

5.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

6. ระบบห้ามล้อ

6.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

7. ระบบไฟฟ้า

7.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

7.2 มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์

7.3 มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์

7.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 65 แอมป์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก

7.5 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร

7.6 มีสัญญาณเสียงถอยหลัง

8. ถังบรรจุน้ำ

8.1 ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยแผ่นเหล็กมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร มีปริมาณ

ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

8.2 ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นกั้นเป็นช่วง ๆ ด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่งติดตั้งตามแนวขวางของตัวถัง

8.3 ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่วง พร้อมมีฝาเปิด-ปิด (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและ

ตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ และล็อคได้ที่บริเวณขอบถังมีราวเหล็กสำหรับกันตก

8.4 มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำในถังบรรจุติดตั้งในบริเวณที่เห็นได้

ชัดเจน

3/ 8.5 มีบันได....

-3-

8.5 มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแท่นปืนฉีดน้ำด้านท้าย

8.6 ด้านข้างของถังบรรจุน้ำมีตู้เก็บสายส่งน้ำสามารถเปิด-ปิดได้

8.7 ภายในตัวถังบรรทุกน้ำพ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ (EPOXY) อย่างน้อย 2 ชั้น

8.8 ติดตั้งที่เหยียบด้านท้ายสำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด แท่นปืนฉีดน้ำ ที่เหยียบ

บุด้วยอลูมิเนียมดอกกันลื่นหรือโลหะ (STAINLESS STEEL) ที่มีดอกลายกันลื่นและด้านท้ายของถังบรรจุน้ำมีที่ยืน

สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทำด้วยแผ่นเหล็กมาตรฐานและบุด้วยอลูมิเนียมลายดอกกันลื่นพร้อมราวกันตก

8.9 ตัวถังบรรจุน้ำและมาตรระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบ

บริหารคุณภาพ มอก.9001 หรือ มอก.9002 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยแนบแคตตาล็อกหรือ

รูปแบบพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

8.10 ติดตั้งแผงควบคุมสร้างจากเหล็กชุบซิงค์ป้องกันสนิมด้านท้าย ของถังบรรจุน้ำมีระบบดูดน้ำ

ข้างละ 1 ทาง ส่งน้ำข้างละ 2 ทาง พร้อมติดตั้งมาตรวัดแรงวัดและไฟส่องสว่าง

9. เครื่องสูบน้ำ

9.1 เครื่องสูบน้ำเป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถ

ทำสูญญากาศดูดน้ำได้เอง โดยไม่ต้องล่อน้ำที่สายดูด (SELF PRIMING PUMP)

9.2 ใบพัดชนิดใบเดี่ยวทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 215 มิลลิเมตร

9.3 ตัวปั๊มสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อมีขนาดท่อดูดน้ำ 3 นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำ 3 นิ้ว

9.4 ปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร ต่อนาทีที่รอบไม่เกิน 1,100 รอบ

ต่อนาที

9.5 ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถสามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร

ต่อนาทีที่รอบไม่เกิน 800 รอบ ต่อนาที

9.6 มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ติดตั้งด้านซ้าย-ขวา ระหว่างหัวเก๋งกับชุดถังบรรจุน้ำ

9.7 มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับพรมถนนและล้างถนนติดตั้งด้านท้ายรถ

9.8 สามารถฉีดน้ำในขณะที่รถวิ่งได้

9.9 ปั๊มสูบน้ำได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือได้รับอนุมัติการจดทะเบียน

ผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

9.10 ปั๊มสูบน้ำผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.9001 หรือ มอก.9002

จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทน

จำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

10. ระบบท่อทางส่งและท่อทางรับน้ำ

10.1 ระบบท่อน้ำเป็นแท่นฉีดน้ำ/ชุดหัวฉีดน้ำแบบหมุนได้รอบไม่น้อยกว่า 360 องศา ปรับฉีดเป็น

มุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า 10 องศา และยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา

4/ 10.2 มีที่ราด....

-4-

10.2 มีที่ราดน้ำติดตั้งท้ายรถสำหรับปล่อยราดน้ำพรมถนน จำนวน 1 ชุด

10.3 มีที่ฉีดน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ติดตั้งทางด้านขวาและซ้ายของถังน้ำ จำนวน 1 ชุด

10.4 ท่อทางสูบน้ำจากภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด

จำนวน 1 ทาง ด้านท้าย

10.5 ท่อทางสูบน้ำจากถังบรรจุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด

จำนวน 1 ทาง ด้านท้าย

10.6 ท่อทางส่งน้ำจากภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด

จำนวน 2 ทาง ด้านท้าย เป็นข้อต่อแบบสวมเร็วแบบตัวผู้ ผลิตจากทองเหลือง

10.7 ท่อทางส่งน้ำเข้าถังบรรจุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง ด้านท้าย เป็นข้อต่อแบบสวมเร็วแบบตัวเมีย ผลิตจากทองเหลือง

10.8 ท่อทางส่งน้ำแท่นปืนฉีดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ทางด้านท้าย

11. แท่นปืนฉีดน้ำ

11.1 ติดตั้งด้านบนของตัวรถทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม

11.2 สามารถหมุนฉีดในแนวราบได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลง

ได้ไม่น้อยกว่า 10 องศา และยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา

11.3 สามารถทนแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

11.4 แท่นปืนฉีดน้ำได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือได้รับอนุมัติการจดทะเบียน

ผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

11.5 แท่นปืนฉีดน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

12. ท่อทางดูดและสายส่งน้ำ

12.1 ท่อดูดน้ำผลิตจากยางธรรมชาติเสริมใยสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูงเสริมแรงด้วยโครงสร้าง

เหล็กลักษณะภายนอกเป็นลอนพร้อมตัวกรอง จำนวน 2 ชุด

12.2 ตัวท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาว

ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมข้อต่อชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด์

12.3 สายส่งน้ำเป็นสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว

ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร สามารถมองเห็นเด่นชัดเวลากลางคืนทอจากเส้นใยสังเคราะห์โพลี่เอสเตอร์ (polyester)

โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเธน (PU) มีแรงดันใช้งาน

(Morking Pressure) ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์/ตร.นิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิด (Break Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า

725 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว สามารถใช้ได้กับน้ำกระด้างและน้ำทะเล โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทน

จำหน่ายมาแสดง

5/ 13. ชุดหัวฉีด....

-5-

13. ชุดหัวฉีดดับเพลิง

13.1 หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้น้ำฉีดเป็นลำตรงแบบสวมเร็วยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 2 อัน

13.2 หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอยได้ จำนวน 2 อัน

13.3 หัวฉีดน้ำดับเพลิงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การผลิตระบบ ISO 9001 และต้องมีเอกสารการรับรองประสิทธิภาพการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่มีขีดความ

สามารถในการรับรองหรือการรับรองมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับได้แก่ DIN , FM , NFPA , ANSIAFSA , UL หรือ มอก.

และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

14. ระบบสัญญาณและไฟฟ้าแสงสว่าง

14.1 ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุกติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาวรูปทรงเพรียว (Aerodynamic)

ด้านบนเป็นลายฟ้าเพื่อลดการสะท้อนจากดวงอาทิตย์มีความกว้างไม่น้อยกว่า 32 เซนติเมตร ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า

17 เซนติเมตร (ไม่รวมค่าติดตั้ง) ความยาวไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร ภายในติดตั้งโคมไฟหมุนจำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชุด

พร้อมไฟด้านหน้าไม่น้อยกว่า 4 ดวง ไฟหลังไม่น้อยกว่า 2 ดวง และไฟด้านข้างซ้าย-ขวา ข้างละไม่น้อย 1 ดวง หลอดไฟ

ที่ใช้เป็นหลอดฮาโลเจนทั้งหมด ฝาครอบลำโพงทำด้วยสแตนเลส เป็นระดับเดียวกับเลนส์ครอบดวงไฟโดยแนบแคตตาล็อก

และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็มมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

14.2 ด้านท้ายถังบรรจุน้ำติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน จำนวน 2 ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมอง

จากด้านท้ายสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐานไม่น้อยกว่า 180 มม. และมีความสูงไม่น้อยกว่า 190 มม.

ใช้หลอดฮาโลเจนขนาด 24 โวลท์ ไม่น้อยกว่า 70 วัตต์

14.3 สัญญาณไฟฉุกเฉินได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO หรือ มอก.

14.4 ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกค์ไซเรนพร้อมไมโครโฟน  ลำโพงขยายเสียงมีกำลัง

ขยายไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ สามารถสร้างเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 5 แบบเสียง

14.5 ด้านท้ายติดตั้งสปอตไลท์ จำนวน 2 ดวง

14.6 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของสัญญาณไฟฉุกเฉินดังกล่าวและหนังสือแต่งตั้งตัวแทน

จำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

15. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

15.1 การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิด

โพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

15.2 การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

15.3 พ่นตราหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองขนานบริเวณข้างประตูรถทั้ง 2 ข้าง ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และสติกเกอร์ชื่อหน่วยงานและหมายเลขครุภัณฑ์ขนาดสูงของตัวอักษร

ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และสติกเกอร์ชื่อหน่วยงานบริเวณกระจกด้านหน้าส่วนบนสุดขนาดสูงของตัวอักษร

ไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร

6/ 15.4 พ่นสี....

-6-

15.4 พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคนหน้าใต้บังโคนหลัง

ด้วยบอดี้ชู๊ตหรือทัพโค๊ต

16. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

16.1 ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อมฝาปิด-เปิด จำนวน 1 ชุด

16.2 เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน 1 ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต

16.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน 1 ชุด

16.4 หัวกรองผง (STRANER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

16.5 ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน 1 ชุด

16.6 ที่ขันข้อต่อท่อดูด จำนวน 2 ชุด

16.7 ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRCNCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับ

หัวประปาได้ทันทีและสามารถปรับขนาดรูได้ จำนวน 1 ชุด

16.8 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน 1 ชุด

16.9 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้ามขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด

16.10 ตัวท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาว

ไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมข้อต่อชนิดอลูมินั่มอัลลอยด์

16.11 สายส่งน้ำเป็นสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว

ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 2 สาย สามารถมองเห็นเด่นชัดเวลากลางคืน ทอจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์

(Polyester) โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) และภายนอกเคลือบด้วยโพลี่ยูรีเธน (PU)

มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์/ตร.นิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิด (Break

Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 725 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สามารถใช้ได้กับน้ำกระด้างและน้ำทะเล

16.12 ค้อนปอน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ปอนด์ จำนวน 1 ลูก

16.13 ไขควงแบบไขควงแฉก ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

16.14 ไขควงแบบไขควงแฉก ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

16.15 ประแจล็อกชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด

16.16 ร้องเท้าดับเพลิง จำนวน 5 คู่

16.17 ถุงมือหนัง จำนวน 5 คู่

16.18 ตัวอัดจารบีพร้อมหัวตัวใหม่ จำนวน 1 ชุด

16.19 คีมล็อก จำนวน 1 ตัว

16.20 ประแจจับกลม จำนวน 1 ตัว

16.21 หนังสือคู่มือการใช้รถและการรับริการ จำนวน 1 ชุด

7/ 17. ข้อกำหนด....

-7-

17. ข้อกำหนดอื่น ๆ

17.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดรูปแบบของรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์คันดังกล่าว

มาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

17.2 เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบของรถยนต์บรรทุก , ชนิดถังบรรทุกน้ำ , เครื่องสูบน้ำ ,

ระบบท่อส่งน้ำและท่อทางรับน้ำ , ท่อทางดูดและสายส่งน้ำ , ระบบสัญญาณและไฟฟ้าแสงสว่าง โดยมีเอกสารหลักฐาน

มาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

17.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจาก

ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุก , ชุดถังบรรจุน้ำ , เครื่องสูบน้ำ , ระบบท่อส่งน้ำและท่อทางรับน้ำ ,

ท่อทางดูดและสายส่งน้ำ , ระบบสัญญาณและไฟฟ้าแสงสว่าง โดยมีเอกสารหลักฐาน (ฉบับจริงพร้อมระบุชื่อหน่วยงาน

ราชการ) มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

17.4 การรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี หากเกิดการ

ชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

แก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในวันยื่นซองเสนอราคา

17.5 การส่งมอบภายใน 120 วัน นับจากการลงนามในสัญญา

17.6 ต้องส่งมอบพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

17.7 น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (FULL) ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

17.8 การเบิกจ่ายเงิน ผู้ซื้อจะชำระเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายส่งมอบรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์

และโอนทะเบียนให้เทศบาลตำบลหนองขนานแล้วและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ราคากลางเป็นจำนวนเงิน  2,190,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ   อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้    โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.4  แบบสัญญาซื้อขาย

1.5  แบบหนังสือค้ำประกัน

(1)  หลักประกันซอง

(2)  หลักประกันสัญญา

8/ 1.6 บทนิยาม....

-8-

1.6  บทนิยาม

(1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.7  แบบบัญชีเอกสาร

(1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

และ / หรือ  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6

2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลหนองขนาน

2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ

ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e – Government Procurement : e – GP )  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.8   คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน    เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3.  หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น  2  ส่วน  คือ

3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด    ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

9/(ข) บริษัท....

-9-

(ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (1)

(4)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)

3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ  4.4

(2)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)

(3)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(4)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  5

(5)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(6)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)

(7)  แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้อยู่ในซองและผนึกซองให้เรียบร้อย  โดยแยกเอกสารหลักฐานส่วนที่  1  และส่วนที่  2

สำหรับเอกสารหลักฐานส่วนที่ 1  และส่วนที่ 2  ให้จัดใส่ไว้ในซองต่างหาก โดยระบุว่าเป็นส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2  หน้าซองด้วย

10/ 4.การเสนอ....

-10-

4.  การเสนอราคา

4.1   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้   โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  90  วัน  นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย  โดยภายในกำหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน  120 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1  และเอกสารส่วนที่ 2  เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลตำบลหนองขนานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา   หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการรับและเปิดซองการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์      มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการรับและเปิดซองการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตรวจสอบภายใน   7  วัน

4.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จำนวน   –   เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้เทศบาลตำบลหนองขนานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  เทศบาลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

4.6  ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ เอกสารประมูลซื้อตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  2/2559 ”  ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ในวันที่   24   กุมภาพันธ์  2559    ตั้งแต่เวลา  10.00 น. – 11.00 น.  ณ  หอประชุมธนสิทธิ์  ข้างศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

11/เมื่อพ้น....

-11-

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว คณะกรรมการรับและเปิดซองการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1)  ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ  3.2  และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า  ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2)  คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลตำบลหนองขนานจะพิจารณาลงโทษ         ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน  3 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  จากคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ว่า  กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้  คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว  และกำหนดวัน และเวลา  เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ

คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  สงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ  ระหว่างการประมูลซื้อ  เพื่อให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

4.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้

(1)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน

เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง   โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว  (User ID)  และรหัสผ่าน  (Password)  เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ  เงื่อนไข   และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว

12/(2) ปฏิบัติ....

-12-

(2)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูล

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(3)  ราคาเริ่มต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่

2,190,000.-  บาท  ( สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน )

(4)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอื่นๆ  (ถ้ามี)  รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง  Log in  เข้าสู่ระบบ

(6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่  Log in  แล้ว  จะต้องดำเนินการเสนอราคา  โดยราคาที่เสนอในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และจะต้องเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum  Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  4,000.-  บาท  จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า   4,000.-  บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้ว  จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

5.  หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  จำนวน  109,500.-  บาท  ( หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยใช้หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

5.1  เงินสด

5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลหนองขนาน    โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน   3   วันทำการของทางราชการ

5.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)

5.4  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย    ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)

13/5.5 พันธบัตร....

-13-

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลตำบลหนองขนานจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1  ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  เทศบาลตำบลหนองขนานจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐาน

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลหนองขนานเท่านั้น

6.3  เทศบาลตำบลหนองขนานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคา  โดยไม่มีการ

ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลหนองขนาน

(2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

6.4  ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือในการทำสัญญา  เทศบาลตำบลหนองขนาน มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลตำบลหนองขนานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง

6.5   เทศบาลตำบลหนองขนาน  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเมืองเพชรบุรีเป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้งเทศบาลตำบลหนองขนานจะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา   หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

14/6.6 ในกรณี....

-14-

6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา   ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น   หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 เทศบาลตำบลหนองขนานมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลตำบลหนองขนานจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

7.  การทำสัญญาซื้อขาย

7.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า)  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน  5  วันทำการของทางราชการ  นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลอาจจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.4  ก็ได้

7.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน 5  วันทำการของทางราชการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1  ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้เทศบาลตำบลหนองขนานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1)  เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลหนองขนาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

(3)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2)

(4)  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2)

(5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7.3 เทศบาลตำบลหนองขนานจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง – รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ  จำนวน  1  คัน  ภายใน  120  วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย  โดยส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้องตามรายการ และต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลตำบลหนองขนานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

15/8. อัตรา....

-15-

8.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ข้อ 10   ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20  ต่อวัน

9.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขาย    ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   15   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น

10.2  เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย   และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่สั่งซื้อดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

10.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาล

ตำบลหนองขนานแล้ว  จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว  ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน  ข้อ  4.8  (4) (5) (6) และ (7)  มิฉะนั้น  เทศบาลตำบลหนองขนานจะริบหลักประกันซองจำนวนร้อยละ  2.5  ของวงเงินที่จัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

16/10.4 ผู้มีสิทธิ....

-16-

10.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลหนองขนานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา  หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด  ดังระบุไว้ในข้อ  7  เทศบาลตำบลหนองขนานจะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.5  เทศบาลตำบลหนองขนาน  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

เทศบาลตำบลหนองขนาน

….……………….…………

2  กุมภาพันธ์  2559